SISTEMA PURIFICACION DE AGUAS MEDIANTE OSMOSIS INVERSA

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de Sistema:  Purificación de aguas mediante ósmosis reversa.

- Naturaleza del agua: Red Potable

- Presión mínima necesaria: 3 bar

- Aplicación:  Industrias, edificios, colegios, casinos, etc.

# 1.-  CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO

Osmosis Inversa (comúnmente abreviado OR) es un proceso físico que permite eliminar las sales disueltas, forzando el paso del agua a través de una membrana semi-permeable. El permeado o agua producto pasa a través de la membrana, mientras que los sólidos disueltos, las partículas y la materia orgánica, son incapaces de atravesar la membrana y se envían al desagüe o agua de rechazo.

El proceso OR puede realizar dos tareas muy diferentes en el tratamiento de agua cruda:

OR eliminará 90 a 98 por ciento de todas las sales disueltas en el agua cruda, la eliminación en gran medida dependiendo del tipo de membrana utilizada.

OR también se puede utilizar para eliminar grandes moléculas orgánicas disueltas, coloides y todas las materias en suspensión y microorganismos.

Entre los equipos propuestos para el presente proyecto se proponen 2 modelos la Osmowater de Waterside diseñada en UK o el equipo Bonaqua de fabricada  en Italia.

Entre las características de los equipos seleccionados para éste proyecto cabe destacar.

Ambos son equipo de reducidas dimensiones de uso doméstico para el tratamiento del agua de consumo. Proporcionan un agua pura, de baja mineralización, naturalmente sana, en cantidad ilimitada para beber y cocinar. Agua sin contaminantes. Se instala bajo fregadero y suministra agua tratada través de un depósito de acumulación y un segundo grifo adicional.

Agua sin olores ni sabores desagradables, sin partículas extrañas, agua de absoluta confianza; una necesidad para muchos, un deseo de todos.

Características del agua obtenida mediante el proceso de ósmosis reversa:

Fotografías referenciales de equipos: Izq. OSMOWATER diseño UK ; Derecha BONAQUA fabricado Italia

Especificaciones técnicas Osmowater:

Especificaciones Técnicas Bonaqua:

Requerimientos de los proponentes:

-Los equipos deben contar con representación exclusiva en Chile por una empresa  especialista en el rubro con más de 65 años de presencia en el mercado y Casa Matriz en Santiago

-Servicio técnico con capacidad de respuesta de 48 hrs. y todos los repuestos  con disponibilidad inmediata.

-Los equipos de ósmosis deben ser de diseño Inglés o Italiano según el modelo que el proponente disponga para cada punto.

-Los equipos deben cumplir con las especificaciones indicadas en tabla.

2.- Especificaciones del montaje:

Los sistemas de purificación deben ser instalados en las dependencias de la Universidad de Ciencias de la Educación Casa Central ubicada en Av. José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago - Chile:

Sector:

Jardín Infantil funcionarios

Jardín Infantil Alumnos

Laboratorio en Edificio de Bioquímica

Kitchennette en Biblioteca

Baño Música alumnos 1°piso

Baño Música alumnas 1°piso

Baño alumnas Pabellón B

Baño alumnas Pabellón C

Baño alumnas Química

Baño alumnas Edificio Ciencias Básicas 2°piso

Baño alumnas Edificio Ciencias Básicas 3°piso

Baño alumnos Edificio Ciencias Básicas 2°piso

Cocina Casino Funcionarios

Cocina Casino Alumnos

Laboratorio Limnología.

El proponente debe considerar todo lo necesario para que los equipos trabajen dentro de su especificación técnica en términos de presión, caudal, alimentación eléctrica, litros de permeado, conexiones hidráulicas, etc. Para ello debe programar una visita para determinar las condiciones en cada uno de los puntos mencionados anteriormente.

Para los equipos que queden instalados en baños de alumnos se debe considerar las protecciones necesarias para resguardarlos.